|  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  |  | Код оборудования, изделия, материала |  |  |  | Завод- изготовитель (поставщик) |  |  | Единица измере-ния | Коли - чество | Масса единицы, кг |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  |
|  | 1 | Комплектная трансформаторная подстанция с кабельными вводами | КТПН-63-6/0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Ячейка 1800х1000х800 секционированная | ЯКНО-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Разъединитель | РЛНД2-10(6)/630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Привод разъединителя | ПР-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Ограничитель перенапряжения | ОПН-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 12 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Опора 6кВ промежуточная деревянная на железобетонной приставке | П10-9ДБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 29 |  |  | Спецификацию материалов на опоры см. приложения к проекту |  |  |
|  | 7 | Опора 6кВ концевая деревянная на железобетонных приставках | АК10-4ДБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Опора 6кВ деревянная с железобетонными приставками угловая анкерная | УП10-4ДБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 11 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Опора 6кВ деревянная с железобетонными приставками угловая анкерная на 90 0 | УА10-4ДБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Провод алюминиевый голый | А-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км/кг | 7,35/993 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Хомут | См. лист 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт/кг | 116/499 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами числом и сечением жил 3х70-6кВ | ААШв(3х70)-6кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Муфта концевая термоусаживающася внутренней установки | КВТп(70-120)-10кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Муфта концевая термоусаживающася наружной установки | КНТп(70-120)-10кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Короб ,2м | У1098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Труба dусл.пр.=60 | ‎ГОСТ 8732-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м | 6 |  |  | Для привода ПР-1 |  |  |
|  | 17 | Сталь круглая Ø10 | ГОСТ 2590-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/кг | 96/59 |  |  | Заземление |  |  |
|  | 18 | Сталь круглая Ø18 | ГОСТ 2590-88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/кг | 100/200 |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Полоса стальная 40х5 | ГОСТ 103-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/кг | 80/126 |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Лента сигнальная | ЛСЭ-250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м | 60 |  |  |  |  |  |
|  | 21 | Приставка железобетонная | # ПТ-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт | 5 |  |  | Для установки оборудования |  |  |
|  | 22 | Песок мелкий строительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Щебень фр 40-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Красноярский край, г.Зеленогорск. Трансформаторная подстанция и линия электропередачи 10кВ в районе садоводства №4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Изм. | Кол. |  | # Лист | Изм. | Подп. |  | # Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # Разработал С.С. |  |  | Киселёв С.С. |  |  |  |  | Электроснабжение 10кВ |  |  |  | Стад |  | лист | листов |
|  |  |  |  | Проверил |  |  | Мантурин Р.А. |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Спецификация материалов и оборудования |  |  |  | ООО «Проектно-конструкторское бюро «Стройпроект» |  |  |  |
|  |  |  |  | # ГИП |  |  | Ляндрес А.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |